重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

医废处破碎机维修改造项目

招

标

文

件

招标人：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

二0二五年十月九日

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

医废处破碎机维修改造项目竞争性比选招标文件

经我司研究决定，对公司下属医废处破碎机维修改造项目进行竞争性比选招标。

一、项目概况与比选范围

1、项目名称：医废处破碎机维修改造项目

2、项目地点：涪陵区荔枝街道5组综合楼

3、项目实施内容：斗车轨道、拆除设备、更换楼梯、新增装料斗、出料斗、输送带改造、更换双轴撕碎机。（详见附件）

| 重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司医废处破碎机改造清单和限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸 | 材质及工艺 | 数量 | 限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 斗车轨道 | 宽0.8m*长8m | 40*30*3不锈钢矩管16m 40*40*3不锈钢角铁16m | 1条 | 6000 |  | 打基础、混泥土浇注、水平安装 |
| 2 | 拆除设备 | GL-1000双轴撕碎机 | 人工、气割、吊车、运输及其他拆吊工具 | 1台 | 8000 |  | 重量10T |
| 3 | 拆除设备修复 | 斗车提升机 | 人工、气割、电焊、管材、吊运工具、移位、打基础、混泥土浇注、垂直安装 | 1台 | 6500 |  | 高6m，重约3T |
| 4 | 拆除设备机架、平台修复安装 | 机架宽1.3m、长6m、高1.5m | 人工、气割、电焊、吊运工具、3mm花纹板、角钢、螺丝、矩管 | 1台 | 16000 |  | 活动式操作平台 |
| 5 | 楼梯、平台栏杆 | 1.2m*10m | ∮40管、∮32管，切割，焊接，不锈钢螺丝 | 1台 | 4000 |  | 不锈钢 |
| 6 | 吸废气罩 | 3m*2.5m | 移位、0.3m*0.3m*3m不锈钢管道、不锈钢钢丝绳 | 1个 | 4000 |  | 不锈钢 |
| 7 | 上油漆 | 机架、平台、斗车提升机 | 除锈、上漆 | 2台 | 3000 |  |  |
| 8 | 装料斗 | GL-1000双轴撕碎机装料斗 | 不锈钢板制作，上顶1.6m*1.6m，高1.2m，下底1m*0.68m | 1个 | 8500 |  |  |
| 9 | 出料斗 | GL-1000双轴撕碎机出料斗 | 不锈钢板制作，与输送连接 | 1个 | 3000 |  |  |
| 10 | 输送带改造修复 | 不锈钢机架 宽0.8m*长7.3m*高4m | 槽钢100、35*35角铁、板材、上托棍组、挡边棍、下托棍、输送带、硫化接头、内装置改向滚筒 | 2台 | 24000 |  |  |
| 11 | 双轴撕碎机GL-1000 | 双轴撕碎机GL-1000 | 大修，换主轴、负轴、轴承、衬套、衬圈、油封、整机配不锈钢螺丝，所有配件材质要求同新定做破碎机一致。 | 1台 | 48000 |  | 不含刀片更换 |
| 12 | 双轴撕碎机GL-1000 | 双轴撕碎机GL-1000 | 刀片（55sicr）350*160*40mm，25片； 隔套（45#钢）260*160*40mm，25片； 定刀（45#钢）260*35mm，25个； 主轴（42crmo调质）1980∮170mm，2支； 轴承适配HLB调心滚子轴承（瓦房店)，4个； 电机30kw； 减速机（行星减速机）； 电控柜（软启动，外加超负荷正反转）。 | 1台 | 92000 |  | 机器有效撕碎口1000*680mm |
| 合计： |  |  |  |  | 25000 |  |  |

二、招标限价：本次医废处破碎机维修改造工作实行最高限价招标，最高限价：250000.00元（贰拾伍万元整），超过最高限价投标为废标。

三、报价方式：要求投标单位根据各企业的实际情况，并结合市场行情和企业自身情况自主报价。

四、合同工期：签订合同后30日历天。

五、现场查勘：本次招标不组织现场查勘，各单位可自行组织，自行组织查勘的交通和安全责任自行负责。

医废处现场联系电话：陶静：13983326112

- 付款方式:本次医废处破碎机维修改造项目无预付款，签订合同后，中标单位立即组织采购、维修、安装，经甲方验收合格后支付至合同金额的97%，余款质保期一年后，无质量问题一次性支付。

- 七、竞标人资格及报价书要求：

1、报价书（格式附后）。

2、竞标人资格：（1）、具备独立法人主体资格的设备生产商、经销商；（2）、营业执照具备机电设备销售、维修经营范围；（3）在重庆市内有固定经营场所。

八、定标原则：最低价中标。

九、合同价的确定：合同价以中标价为准。

十、合同履约保证金：无

十一、竞标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间2025年10月13日9时30分（投标截止时间，下同），地点为重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼拓源公司（重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司会议室），密封后送交。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

十二、开标时间：2025年10月13日9时30分。

十三、开标地点：重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼拓源公司（重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司会议室）。

十四、中标方式：在满足本招标要求的前提下，按照最低价中标的原则确定中标单位。

十五、评标人：由招标人指定。

十六、合同完善时间：中标单位中标后，需在2个工作日内完善相关合同；因中标单位原因原逾期未完善合同的视为弃标，由第二名接替，依此类推。

十七、本次竞争性比选，有效合格的投标人不足三家的，但必须超过二家，可继续开标。

十八、联系方式

招标人：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

地址：重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼

联系人：田源       电  话：18580960310

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

2025年10月9日

投标文件（袋）封面：

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

医废处破碎机维修改造项目采购比选

投 标 文 件

投标人（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

2025 年  月  日

报价函

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司：（比选人名称）

（一）按照医废处破碎机维修改造项目竞争性比选招标文件要求，我单位经研究比选招标文件和有关资料后，愿以           元，作为本单位投标报价。

（二）、如果我单位中标，保证在接到中标通知书后按贵司规定的时间签署合同，并在规定的时间内按贵司要求完成采购工作。

（三）、本投标书连同贵司的招标文件、中标通知书，往来函件及双方签订的合同共同构成我们双方之间有法律约束力的合同文件。

（四）、投标报价三个月有效，在投标期内不得以设备材料、人工的涨跌而调整。

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别：年龄：职务：系法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：     年    月   日

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（竞标单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改医废处破碎机维修改造项目（项目名称）竞标方案、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 三个月      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

法定代表人身份证复印件

代理人的身份证复印件

竞 标 人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

代  理  人：（签字）

身份证号码：

日期：    年   月   日

注：法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

营业执照副本复印件（盖章）

法人身份证复印件（盖章）

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

医废处破碎机维修改造项目投标文件递交表

| 序号 | 单位名称 | 递交时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |